### Категории витой пары: полоса пропускания и максимальное расстояние

| Категория | Полоса пропускания | Максимальное расстояние | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat 3 | 16 МГц | 100 м | Телефонные линии, 10BASE-T |
| Cat 5 | 100 МГц | 100 м | 100BASE-TX (Fast Ethernet) |
| Cat 5e | 100 МГц | 100 м | 100BASE-TX, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) |
| Cat 6 | 250 МГц | 100 м (10 Гбит/с до 55 м) | Gigabit Ethernet, 10GBASE-T (до 55 м) |
| Cat 6a | 500 МГц | 100 м (10 Гбит/с) | 10GBASE-T, дата-центры |
| Cat 7 | 600 МГц | 100 м (10 Гбит/с) | 10GBASE-T, экранированные сети |
| Cat 7a | 1000 МГц | 100 м (10 Гбит/с) | Высокоскоростные сети, будущее 40G/100G |
| Cat 8 | 2000 МГц | 30–36 м (25/40 Гбит/с) | Дата-центры, серверные фермы |

- Максимальная длина сегмента для большинства категорий — 100 метров. Для Cat 8 — только до 36 метров из-за очень высокой частоты и жёстких требований к затуханию.

### Стандарты EIA/TIA 568-A и EIA/TIA 568-B

- EIA/TIA 568-A — первый стандарт, определяющий порядок разводки проводников витой пары в разъёме RJ45 (8P8C) для построения структурированных кабельных систем.

- EIA/TIA 568-B — обновлённая версия, заменившая 568-A. Наиболее распространён в современных сетях.

#### Схемы обжима (T568A и T568B)

| Пин | T568A | T568B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бело-зелёный | Бело-оранжевый |
| 2 | Зелёный | Оранжевый |
| 3 | Бело-оранжевый | Бело-зелёный |
| 4 | Синий | Синий |
| 5 | Бело-синий | Бело-синий |
| 6 | Оранжевый | Зелёный |
| 7 | Бело-коричневый | Бело-коричневый |
| 8 | Коричневый | Коричневый |

- Прямой кабель: оба конца обжимаются по одной схеме (обычно T568B).

- Перекрёстный кабель (crossover): один конец по T568A, другой — по T568B. Используется для соединения однотипных устройств (например, ПК-ПК)

Auto MDI/MDI-X

- MDI (Medium Dependent Interface) — интерфейс, используемый в сетевых адаптерах.

- MDI-X (Medium Dependent Interface Crossover) — интерфейс с перекрёстной разводкой, используется в коммутаторах и хабах.

- Auto MDI/MDI-X — технология автоматического определения типа подключения. Современные сетевые устройства сами определяют, какой кабель подключён (прямой или перекрёстный), и корректно работают без необходимости использовать crossover-кабели. Это значительно упростило монтаж сетей и снизило вероятность ошибок.

Кратко

- Категории витой пары определяют полосу пропускания и дальность работы.

- Стандарты TIA/EIA-568-A и -B регламентируют схемы обжима.

- Auto MDI/MDI-X позволяет не задумываться о типе кабеля при подключении современных устройств.