# Категории Витой Пары

| Категория | Полоса пропускания | Макс. длина для Ethernet | Стандарты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat3 | 16 МГц | 100 М | 10BASE-T, 100BASE-T4 (уст.) | Телефонный кабель, 4 жилы(2 пары), устарел |
| Cat5 | 100 МГц | 100 М | 10/100 Мбит/с, редко 1000BASE-T | Не рекомендуется, заменён на Cat5e |
| Cat5e | 100 МГц | 100 М | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | Минимум для гигабита, снижены перекрёстные помехи |
| Cat6 | 250 МГц | 100 М(для 1 Гбит/с) 55м для 10 Гбит/с | 10/100/1000BASE-T, 10GBASE-T (на 55 м) | Часто применяется, требует более качественного монтажа |
| Cat6a | 500 МГц | 100 М | 10GBASE-T на полную длину | Экранирование(обычно U/FTP или S/FTP |
| Cat7 | 600 МГц | 100 М | 10GBASE-T, возможно 25/40 Гбит/с на коротких дистанциях | Требует специальных разъёмов GG45 или TERA; не признан TIA/EIA. |
| Cat8 | 2000 МГц | 30 М | 25GBASE-T, 40GBASE-T | Для дата-центров, разъёмы RJ45 (Cat8.1) или RJ45 с экранированием. |

# стандарты EIA/TIA 568-A и EIA/TIA 568-B.

Стандарт 568-А						Стандарт 568-B

| Контакт | Цвет жилы | Пара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бело-зелёный | 2 |
| 2 | Зелёный | 2 |
| 3 | Бело-оранжевый | 3 |
| 4 | Синий | 1 |
| 5 | Бело-синий | 1 |
| 6 | Оранжевый | 3 |
| 7 | Бело-коричневый | 4 |
| 8 | Коричневый | 4 |

| контакт | Цвет жилы | Пара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бело-оранжевый | 2 |
| 2 | Оранжевый | 2 |
| 3 | Бело-зелёный | 3 |
| 4 | Синий | 1 |
| 5 | Бело-синий | 1 |
| 6 | Зелёный | 3 |
| 7 | Бело-коричневый | 4 |
| 8 | Коричневый | 4 |

# Auto MDI/MDI-X

Это технология автоматического определения и переключения передающих (Tx) и приёмных (Rx) пар на медных Ethernet-портах.

Это нужно для:

В Ethernet на витой паре используются две пары (для 10/100 Мбит/с) или четыре пары (для 1 Гбит/с и выше).

- MDI (Medium Dependent Interface) – стандартный порт на конечном устройстве (ПК, принтер). У него контакты 1–2 передают, 3–6 принимают.

- MDI-X (crossed) – подразумевает обратную распиновку внутри порта коммутатора или концентратора: 1–2 – приём, 3–6 – передача.

При прямом соединении MDI ↔ MDI-X необходим прямой кабель. Если же соединить два порта MDI (компьютер с компьютером), нужен кросс-кабель.

Auto MDI/MDI-X позволяет порту автоматически:

- Определить, какой тип устройства подключено (MDI или MDI-X).

- При необходимости переключить свою распиновку (виртуально поменять Tx/Rx местами).

- Работать корректно с любым типом кабеля – прямым или кроссовым.

Этот механизм обязателен для всех гигабитных портов (стандарт IEEE 802.3ab), также есть во многих 10/100 Мбит/с портах. На практике вы можете взять любой прямой кабель (или даже кроссовый) и подключить любые два устройства – автопереговоры всё настроят.

Работает по принципу:

Link-up порт посылает импульсы на все пары, принимает сигнал, анализирует, какие пары передают данные, и адаптируется. В 1000BASE-T используется более сложный механизм автопереговоров с обнаружением канала.