# Классификация волоконно-оптических конекторов.

| Тип | Механизм фиксации | Диаметр феррулы | Применение | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC | Push-pull(защёлка) | 2,5 мм | Локальные сети, FTTx, PON | Дешёвый, простой, прямоугольный корпус |
| LC | Защёлка с рычажком | 1,25 мм | Высокая плотность(SFP, панели) | Дуплексный клипсируемый корпус, малый размер |
| ST | Bayonet(повернуть и зафиксировать) | 2,5 мм | Промышленность, военные сети | Круглый корпус, похож на BNC |
| FC | Резьба (накручивающаяся гайка) | 2,5 мм | Вибрационные среды, измерительное оборудование | Надёжен, но не удобен для частого переподключения |
| MTRJ/MRTJ | Push-pull(пластиковая направляющая) | Два волокна в одном | Сети и патч-корды малой плотности | Корпус как у RJ45 |
| MPO/MTP | Защёлка push-pull | До 72 волокон | Высокоскоростные сети(40/100/400G), Дата-центры | Многоканальный прямоугольный разъём |
| E2000 | Пружинная защитная шторка + защёлка | 2,5 мм | Телеком, CATV | Дорогой, защита от пыли и лазера |
| DIN 47256 | Резьба + пружинная нагрузка | 2,5 мм | Старые телекоммуникационные системы | Похож на FC, но жёстче допуски |
| SMA | Резьба, ферула из метла(940 мкм) | Нестандарт | Военные и промышленные приложения 1980-х | Устаревший, высокие потери. |

# Разновидности Технологий

## 1) FastEthernet:

Скорость: 		100 Мбит/с (full-duplex – 200 Мбит/с суммарно).

Среда передачи:

- 100BASE-TX – витая пара Cat5, 2 пары, разъёмы RJ45, максимальная длина сегмента 100 м.

- 100BASE-FX – многомодовое волокно (MMF, 1300 нм), длина до 2 км (полудуплекс)/412 м (полный дуплекс с коллизиями? лучше до 2 км в полном дуплексе). Разъёмы SC, ST, LC.

- 100BASE-SX – коротковолновое MMF (850 нм) для замены 10BASE-FL.

- 100BASE-LX10 – одномодовое волокно (SMF) на 10 км.

Кодирование: 	MLT-3 + scrambling (TX), 4B5B для FX.

Применение: 	устаревает, но встречается в старом оборудовании, IP-камерах, телефонии.

## 2)Gigabit Ethernet:

Скорость: 1000 Мбит/с (full-duplex – 2 Гбит/с).

Среда передачи:

- 1000BASE-T (802.3ab) – витая пара Cat5e и выше, 4 пары, PAM-5 кодирование, автопереговоры, длина 100 м. Самый массовый медный стандарт.

- 1000BASE-SX (802.3z) – MMF (850 нм), длина 220–550 м в зависимости от типа волокна (OM2/OM3).

- 1000BASE-LX (802.3z) – SMF (1310 нм) до 5 км, или MMF с модовым кондиционером (до 550 м).

- 1000BASE-BX10 – BiDi (одноволоконная связь), одна жила (разные длины волн: 1490/1310 нм), до 10 км.

Применение: стандарт для большинства офисных и домашних сетей, гигабитные порты на маршрутизаторах, коммутаторах.

## 3) 2,5-Gigabit и 5-Gigabit Ethernet:

Скорость: 2,5 Гбит/с и 5 Гбит/с (в полном дуплексе соответственно 5 и 10 Гбит/с).

Среда передачи:

- Витая пара, разъёмы RJ45. Кодирование 64B/66B + PAM-16, как у 10GBASE-T, но с меньшей частотой.

Применение: точки доступа Wi-Fi 6/6E (радио до 2,4–4,8 Гбит/с), подключение мощных рабочих станций, где не хотят прокладывать оптоволокно или Cat6a.

UPD: Промежуточные скорости для использования существующей кабельной инфраструктуры Cat5e/Cat6, которая не тянет 10 Гбит/с на 100 м.

- 2.5GBASE-T – Cat5e (100 м), Cat6 (100 м).

- 5GBASE-T – Cat6 (100 м), Cat5e (ограниченно, например, 50-70 м).

## 4) 10-Gigabit Ethernet:

Скорость: 10 Гбит/с (полный дуплекс – 20 Гбит/с).

Среда передачи:

- 10GBASE-T (802.3an) – витая пара Cat6a (100 м) или Cat6 (до 55 м). Разъём RJ45. Энергопотребление выше. Хорош для рабочих мест.

- 10GBASE-SR (оптика) – MMF (850 нм), разъём LC, дальность: OM3 – 300 м, OM4 – 400 м.

- 10GBASE-LR (оптика) – SMF (1310 нм), до 10 км, LC.

- 10GBASE-ER – SMF (1550 нм), до 40 км (с усилителями – до 80 км).

- 10GBASE-CX4 – медный твинаксовый кабель (до 15 м), устарел.

- 10GBASE-LX4 – MMF/SMF, 4 длины волны (CWDM), до 300 м MMF / 10 км SMF, редко.

Применение: дата-центры, магистрали сетей предприятий, серверные связи.

## Общие черты для всех перечисленных Ethernet:

- Все работают в режиме полного дуплекса (кроме старых реалий полудуплекса с CSMA/CD, который в гигабите уже почти не используется).

- Используют одинаковые кадры Ethernet (1518 байт, есть jumbo frames до 9000+).

- Поддерживают auto-negotiation(механизм, позволяющий двум сетевым устройствам (например, компьютеру и коммутатору) при подключении автоматически согласовать наилучшие общие параметры работы по медному кабелю) и MDI/MDI-X (Auto MDI-X для медных портов).

- Для оптических соединений общие разъёмы: LC, SC, MTRJ, MPO (для многоканальных).

# Технология PON и её разновидности

PON (Passive Optical Network) – пассивная оптическая сеть, в которой используется неактивная (без питания) оптическая разводка для доставки сигнала от одного провайдера к множеству абонентов.

## Принцип PON (Point‑to‑Multipoint)

- OLT (Optical Line Terminal) – головное устройство на стороне оператора.

- ODN (Optical Distribution Network) – пассивный оптический сплиттер (1:16, 1:32, 1:64), делит мощность сигнала от OLT ко всем ONT.

- ONT (Optical Network Terminal) – абонентское устройство.

Передача:

- Downstream (от OLT к ONT) – широковещательно на одной длине волны (например, 1490 нм).

- Upstream (от ONT к OLT) – на другой волне (1310 нм) с использованием TDMA (временное разделение).

Преимущества: экономия оптического волокна (одно волокно на сплиттер на 32–128 абонентов), отсутствие активных элементов на улице.

## Таблица разновидностей PON

| Тип | Стандарт | Скорость (нисходящая/ восходящая) | Длина волны (дл/вв) в нм | Ключевые особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APON | ITU-T G.983.1 | 155/155 мбит/c | 1490/1310 | Асинхронный режим, ATM-ячейки, устарел |
| BPON | ITU-T G.983.x | 622/155 мбит/c | 1490/1310 | Добавлена поддержка Ethernet (через ATM). Широко не прижился. |
| EPON | IEEE 802.3ah | 1 гбит/c | 1490/1310 | Ethernet в кадре native. Самый простой и дешёвый. Широко распространён в Азии, США, РФ. MPCP (Multi-Point Control Protocol). |
| GPON | ITU-T G.984.x | 2,488 гбит/c 1,244 гбит/c | 1490/1310 | Высокая эффективность (T-CONT, GEM-фреймы). Поддержка TDM(E1), ATM, Ethernet. Европейский стандарт, популярен в РФ |
| 10G-EPON | IEEE 802.3av | 10 гбит/c | 1577/1270 | Два режима: асимметричный (10G/1G) и симметричный (10G/10G). Обратная совместимость с 1G EPON. |
| XG-PON1 | ITU-T G.987 | 10/2,5 гбит/c | 1577/1270 | Первое поколение 10G GPON. Обратная совместимость с GPON через WDM. |
| XGS-PON | ITU-T G.9807.1 | 10/10 гбит/c | 1577/1270 | Симметричный 10G. Коэкзистенция с GPON и XG-PON |
| NG-PON2 | ITU-T G.989 | 40/10 гбит/c | TWDM(4 пары длин волн) | Гибрид: TWDM + WDM + PtP. До 4 OLT-трансиверов на разных волнах. Ресурсы выделяются динамически. |