QUIC (Quick UDP Internet Connections) — сетевой протокол транспортного уровня, разработанный компанией Google в 2012 году и стандартизированный IETF. Предназначен для замены связки TCP+TLS+HTTP/2 с целью уменьшения задержек при передаче данных и улучшения производительности веб-приложений.

Особенности QUIC:

- Работает поверх UDP, но при этом предоставляет надёжную доставку данных, управление перегрузкой, шифрование (TLS 1.3 встроен) и мультиплексирование потоков без блокировок.

- Позволяет мультиплексировать несколько потоков данных между двумя компьютерами.

- Имеет меньшую задержку соединения и передачи, чем TCP, но допускает потерю некоторых пакетов за счёт хорошего выравнивания границ криптографических блоков с границами пакетов.

Роль: QUIC — основа HTTP/3, последней версии протокола передачи гипертекста. HTTP/3 работает поверх QUIC, а не TCP.

Принцип работы

Некоторые механизмы работы QUIC:

- Быстрое установление соединения — в отличие от TCP, который разделяет фазы транспорта и шифрования, QUIC объединяет эти процессы в одно рукопожатие.

- Мультиплексирование без блокировки из-за потери пакетов — потеря пакета в одном потоке не блокирует остальные, что делает передачу данных более эффективной.

- Плавная обработка изменений сети — QUIC имеет встроенные механизмы для плавной работы при изменении сети, что позволяет поддерживать соединение, не требуя повторной установки связи.

- Снижение задержек при повторных подключениях — QUIC использует уникальный идентификатор для каждого соединения, а не IP-адрес, что позволяет серверам быстрее распознавать устройства, с которыми они уже соединялись ранее, и пропускать некоторые этапы рукопожатия при повторном подключении.

Структура

Пакеты QUIC состоят из заголовка и фреймов. Есть два основных формата заголовков: Long и Short. Long-заголовки используются во время установления соединения, short-заголовки — для пакетов данных после завершения рукопожатия.

Фреймы содержат полезную нагрузку, состоящую из одного или нескольких фреймов. Каждый фрейм начинается с поля типа фрейма, за которым следуют данные, специфичные для фрейма.

В заголовке пакета используются идентификаторы соединения (connection ID или CID), которые отмечают его место назначения (destination) и источник (source). Браузер и сервер могут выбирать свои идентификаторы, что отделяет соединение от IP и порта, обеспечивая плавную миграцию соединения.

Безопасность

Встроенное шифрование — в отличие от TCP, где шифрование является опцией (реализуемой через TLS), в QUIC оно является обязательным для всех соединений. Для установления ключей сессии QUIC использует протокол TLS 1.3, который также обеспечивает последующее шифрование каждого передаваемого пакета.

Однако есть и ограничения:

- Традиционное программное обеспечение брандмауэра не может блокировать конкретные сайты, использующие протокол QUIC.

- Трафик QUIC зашифрован, что делает невозможным просмотр внутри пакетов для идентификации конкретных URL-адресов или доменов.

Реализация

Протокол QUIC поддерживается в различных программных средах.

Например:

- Веб-браузеры — Google Chrome, Edge, Firefox и другие.

- Серверы — nginx, LiteSpeed.

- Библиотека quic-go — основная реализация QUIC в Go.